
1
rozdział 1

Układ jednostek miar SI
	Wielkości i jednostki podstawowe

	Wielkość fizyczna
	Symbol
	Jednostka
	 

	Długość
	l
	[m]
	metr

	Czas
	t
	[s]
	sekunda

	Masa
	m,M
	[kg]
	kilogram

	Temperatura termodynamiczna (temperatura bezwzględna)
	T
	[K]
	kelwin

	Natężenie prądu elektrycznego
	i,I
	[A]
	amper

	Ilość materii (liczność materii)
	n
	[mol]
	mol

	Światłość
	i,I
	[cd]
	kandela

	Wielkości i jednostki uzupełniające

	Kąt płaski
	ά,β,γ
	[rad]
	radian

	Kąt bryłowy
	 
	[sr]
	steradian


Przedrostki
	Przedrostek
	Symbol
	Wartość

	tera
	T
	1012=1 000 000 000 000

	giga
	G
	109=1 000 000 000

	mega
	M
	106=1 000 000

	kilo
	k
	103=1000

	hekto
	h
	102=100

	deka
	da
	101=10

	decy
	d
	10-1=0,1

	centy
	c
	10-2=0,01

	mili
	m
	10-3=0,001

	mikro
	μ
	10-6=0,000 001

	nano
	n
	10-9=0,000 000 001

	piko
	p
	10-12=0,000 000 000 001


Wielkości i jednostki pochodne
	Wielkość
	Symbol
	Wzór/zależność
	Jednostka
	Związek jednostek

	Droga
	s
	 
	[m]
	 

	Wysokość
	h,H
	 
	[m]
	 

	Prędkość liniowa
	v
	[image: image1.wmf]t

s

v

t

s

v

=

D

D

=


	[m/s]
	 

	Prędkość względna
	w
	 
	[m/s]
	 

	Prędkość bezwzględna
	c
	[image: image2.wmf]u

w

c

r

r

r

+

=


	[m/s]
	 

	Prędkość unoszenia
	u
	 
	[m/s]
	 

	Przyśpieszenie liniowe
	a
	[image: image3.wmf]t

v

a

t

v

a

D

=

D

D

=


	[m/s2]
	 

	Prędkość kątowa
	ω
	[image: image4.wmf]R

v

t

·

=

=

w

a

w


	[rad/s]=[1/s]
	 

	Pole powierzchni
	S,A
	 
	[m2]
	 

	Objętość
	V
	 
	[m3]
	 

	Natężenie przepływu (objętościowe)
	Q
	[image: image5.wmf]w

A

Q

t

V

Q

·

=

=


	[m3/s]
	 

	Masowe natężenie przepływu
	Qm
	[image: image6.wmf]w

A

Q

t

m

Q

m

m

·

·

=

=

r


	[kg/s]
	 

	Gęstość
	ρ
	[image: image7.wmf]V

m

=

r


	[kg/m3]
	 

	Ciężar
	Q
	[image: image8.wmf]g

m

Q

·

=


	[N]
	[N]=[kg·m/s2]

	Ciężar właściwy
	γ
	[image: image9.wmf]g

V

Q

·

=

=

r

l

g

 
	[N/m3]
	 

	Siła
	F
	 
	[N]
	[N]=[kg·m/s2]

	Opór czołowy
	Fx
	 
	[N]
	[N]=[kg·m/s2]

	Siła nośna
	Fz
	 
	[N]
	[N]=[kg·m/s2]

	Ciśnienie
	p
	[image: image10.wmf]A

F

p

=

 
	[Pa]
	[Pa]=[N/m2]=[kg/m·s2]

	Moment siły (moment obrotowy)
	M
	[image: image11.wmf]R

F

M

r

r

r

´

=

 
	[N·m]
	 


Alfabet grecki 
	alfa
	ά
	Α
	epsilon
	ε
	Ε
	jota
	ι
	Ι
	ni
	ν
	Ν
	ro
	ρ
	Ρ
	fi
	φ
	Φ

	beta
	β
	Β
	dzeta
	ζ
	Ζ
	kappa
	κ
	Κ
	ksi
	ξ
	Ξ
	sigma
	σ
	Σ
	chi
	χ
	Χ

	gamma
	γ
	Γ
	eta
	η
	Η
	lambda
	λ
	Λ
	omikron
	ο
	Ο
	tau
	τ
	Τ
	psi
	ψ
	Ψ

	delta
	δ
	Δ
	theta
	θ, 
	Θ
	mi
	μ
	Μ
	pi
	π
	Π
	ypsilon
	υ
	Υ
	omega
	ω
	Ω


Autor Jerzy Olencki
aerodynamika i mechanika lotu
Układ jednostek miar SI.doc

